BIJLAGE 1

Technische normen tot vaststelling van de score voor de criteria van de herstelbaarheidsindex

# SUB BIJLAGE I – HUISHOUDELIJKE AFWASMACHINES

CRITERIUM NR. 1 – DOCUMENTATIE

SUBCRITERIUM 1.1. - VERBINTENIS VAN DE PRODUCENT MET BETREKKING TOT DE DUUR VAN DE KOSTELOZE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN DE DOCUMENTATIE MET GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSADVIES

|  | Kolom B Reparateurs |  |  |  | Kolom C Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  |
|  | 0 tot 9 | 10 tot 11 | 12 tot 13 | 14 of meer | 0 tot 9 | 10 tot 11 | 12 tot 13 | 14 of meer |
| Type documentatie | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Ondubbelzinnige identificatie van het product | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 |
| Demontageschema of explosietekening | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 |
| Schema's van de bedrading en de verbindingen | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 |
| Schema's van de printplaten | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 |
| Lijst met het noodzakelijke reparatie- en testmateriaal | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 |
| Technische handleiding met instructies voor de reparatie | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 |
| Foutcodes en diagnostische codes | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 |
| Informatie over onderdelen en diagnose | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 |
| Software-instructies (met inbegrip van reset) | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 |
| Toegang tot gemelde en in de apparatuur opgeslagen incidenten | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 |
| Technische rapporten | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 |
| Specifiek kader voor zelfreparatie (aanbevolen handelingen, veiligheids- en reparatie-instructies, mogelijke gevolgen voor de garantie) |  |  |  |  | 0 | 10 | 12 | 14 |
| Informatie over toegang tot professionele reparateurs |  |  |  |  | 0 | 10 | 12 | 14 |
| Opsporing van storingen en vereiste acties (aanpak voor het grote publiek) |  |  |  |  | 0 | 10 | 12 | 14 |
| Gebruiks- en onderhoudsadvies |  |  |  |  | 0 | 10 | 12 | 14 |

Het maximale aantal punten is 364. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/364) × 10.

CRITERIUM NR. 2. – DEMONTEERBAARHEID EN TOEGANG, GEREEDSCHAPPEN, BEVESTIGINGEN

SUBCRITERIUM 2.1. – EENVOUDIGE DEMONTAGE VAN DE ONDERDELEN (LIJST 2)

|  | Aantal stappen voor individuele toegang tot het onderdeel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NT (1) of 19 en meer | 13 tot 18 | 7 tot 12 | 1 tot 6 |
| Onderdelen van lijst 2 | Aantal punten |  |  |  |
| Afvoerpomp | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Voedingsprintplaat | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Deursluiter | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Verhitter, verwarmingselement | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Circulatiepomp | 0 | 1 | 2 | 3 |

- ND/NT = niet demonteerbaar of niet individueel toegankelijk.

Het maximale aantal punten is 15. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/15) × 10.

SUBCRITERIUM 2.2. – NOODZAKELIJKE GEREEDSCHAPPEN VOOR DE DEMONTAGE VAN DE ONDERDELEN (LIJST 2)

|  | Type gereedschappen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NT | Bedrijfseigen gereedschappen | Specifieke gereedschappen | Geen gereedschap, algemene gereedschappen (2) |
| Onderdeel van lijst 2 | Aantal punten (3) |  |  |  |
| Afvoerpomp | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Voedingsprintplaat | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Deursluiter | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Verhitter, verwarmingselement | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Circulatiepomp | 0 | 1 | 2 | 4 |

- Of gereedschap meegeleverd met het reserveonderdeel.

- Neem de minst gunstige score als er meerdere gereedschappen worden gebruikt.

Het maximale aantal punten is 20. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/20) × 10.

SUBCRITERIUM 2.3. – KENMERKEN VAN DE BEVESTIGINGEN (VOOR DE MONTAGE VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 1 EN 2)

|  | Type bevestiging |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Niet verwijderbaar, niet herbruikbaar | Verwijderbaar, niet herbruikbaar | Verwijderbaar en herbruikbaar (4) |
| Onderdelen van lijst 1 of lijst 2 | Aantal punten (5) |  |  |
| Detectiesysteem voor het waterniveau | 0 | 1 | 2 |
| Hoofdfilter | 0 | 1 | 2 |
| Deurscharnieren | 0 | 1 | 2 |
| Deurafdichtingen | 0 | 1 | 2 |
| Display en elektronische bediening | 0 | 1 | 2 |
| Onderste mand | 0 | 1 | 2 |
| Sonde | 0 | 1 | 2 |
| Afvoerslang | 0 | 1 | 2 |
| Onderste sproeiarm | 0 | 1 | 2 |
| Elektromagnetische klep | 0 | 1 | 2 |
| Afvoerpomp | 0 | 1 | 2 |
| Voedingsprintplaat | 0 | 1 | 2 |
| Deursluiter | 0 | 1 | 2 |
| Verhitter, verwarmingselement | 0 | 1 | 2 |
| Circulatiepomp | 0 | 1 | 2 |

(4) Of bevestiging meegeleverd met het reserveonderdeel.

(5) Neem de minst gunstige score als er meerdere bevestigingen worden gebruikt.

Het maximale aantal punten is 30. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/30) × 10.

CRITERIUM NR. 3. – BESCHIKBAARHEID VAN DE ONDERDELEN

SUBCRITERIUM 3.1. – VERBINTENIS VAN DE PRODUCENT MET BETREKKING TOT DE DUUR VAN DE BESCHIKBAARHEID VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 2

|  | Kolom A Producent |  |  |  | Kolom B Verdelers van onderdelen |  |  |  | Kolom C Reparateurs |  |  |  | Kolom D Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  |
|  | 0 tot 9 | 10 tot 11 | 12 tot 13 | 14 of meer | 0 tot 9 | 10 tot 11 | 12 tot 13 | 14 of meer | 0 tot 9 | 10 tot 11 | 12 tot 13 | 14 of meer | 0 tot 9 | 10 tot 11 | 12 tot 13 | 14 of meer |
| Onderdelen van lijst 2 | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Afvoerpomp | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 |
| Voedingsprintplaat | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 |
| Deursluiter | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 |
| Verhitter, verwarmingselement | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 |
| Circulatiepomp | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 |

Het maximale aantal punten is 280. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/280) × 10.

SUBCRITERIUM 3.2. – VERBINTENIS VAN DE PRODUCENT MET BETREKKING TOT DE DUUR VAN DE BESCHIKBAARHEID VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 1

|  | Kolom A Producent |  |  |  | Kolom B Verdelers van onderdelen |  |  |  | Kolom C Reparateurs |  |  |  | Kolom D Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  |
|  | 0 tot 9 | 10 tot 11 | 12 tot 13 | 14 of meer | 0 tot 9 | 10 tot 11 | 12 tot 13 | 14 of meer | 0 tot 9 | 10 tot 11 | 12 tot 13 | 14 of meer | 0 tot 9 | 10 tot 11 | 12 tot 13 | 14 of meer |
| Onderdelen van lijst 1 | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Detectiesysteem voor het waterniveau (1) | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 |
| Hoofdfilter | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 |
| Deurscharnieren | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 |
| Deurafdichtingen | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 |
| Display en elektronische bediening | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 |
| Onderste mand | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 |
| Sonde | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 |
| Afvoerslang | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 |
| Onderste sproeiarm | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 |
| Elektromagnetische klep | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 |

(1) Alle slangen, kleppen, filters en aquastops.

Het maximale aantal punten is 560. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/560) × 10.

SUBCRITERIUM 3.3. – LEVERTIJD VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 2

|  | Kolom A Producent |  |  |  | Kolom B Verdelers van onderdelen |  |  |  |  | Kolom C Reparateurs |  |  |  | Kolom D Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  |
|  | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 |  | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 |
| Onderdelen van lijst 2 | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Afvoerpomp | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Voedingsprintplaat | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Deursluiter | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Verhitter, verwarmingselement | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Circulatiepomp | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

(1) Werkdagen vanaf de dag van de bestelling.

Het maximale aantal punten is 60. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/60) × 10.

SUBCRITERIUM 3.4. – LEVERTIJD VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 1

|  | Kolom A Producent |  |  |  | Kolom B Verdelers van onderdelen |  |  |  | Kolom C Reparateurs |  |  |  |  | Kolom D Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  |
|  | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 |  | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 |
| Onderdelen van lijst 1 | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Detectiesysteem voor het waterniveau | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Hoofdfilter | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Deurscharnieren | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Deurafdichtingen | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Display en elektronische bediening | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Onderste mand | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Sonde | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Afvoerslang | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Onderste sproeiarm | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Elektromagnetische klep | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- Werkdagen vanaf de dag van de bestelling.

Het maximale aantal punten is 120. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/120) × 10.

CRITERIUM NR. 4. – PRIJS VAN DE ONDERDELEN

SUBCRITERIUM 4.1. – VERHOUDING PRIJS VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 2 TOT PRIJS VAN HET NIEUWE PRODUCT

Het aantal behaalde punten voor dit criterium wordt als volgt bepaald:

- als het resultaat van de verhouding groter is dan 0,3, dan is het aantal punten 0;

- als het resultaat van de verhouding kleiner is dan 0,1, dan is het aantal punten 100;

- als het resultaat van de verhouding tussen 0,1 en 0,3 ligt, dan wordt het aantal punten bepaald volgens de volgende correspondentietabel:

| Verhouding | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punten | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

De afrondingsregel is als volgt:

- als het cijfer van de derde decimaal lager is dan 5, ronden we af op de lagere tweede decimaal;

- als het cijfer van de derde decimaal groter is dan of gelijk is aan 5, ronden we af op de hogere tweede decimaal.

Het maximale aantal punten is 100. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/100) × 10.

CRITERIUM NR. 5. – SPECIFIEK CRITERIUM

De coëfficiënten van de subcriteria van criterium 5 worden als volgt gedefinieerd:

| Criterium | Subcriterium | Score van het subcriterium | Coëfficiënt van het subcriterium | Score van het criterium |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Specifiek criterium | 5.1. Toegankelijkheid van de gebruiksteller | ▀▀/10 | 1 | ▀▀/20 |
|  | 5.2. Kosteloze ondersteuning op afstand | ▀▀/10 | 0,5 |  |
|  | 5.3. Mogelijkheid tot soft reset | ▀▀/10 | 0,5 |  |

SUBCRITERIUM 5.1. – TOEGANKELIJKHEID VAN DE GEBRUIKSTELLER

Een gebruiksteller is een weergaveapparaat voor consumenten dat cumulatief het gebruik van het product in aantal eenheden registreert.

|  | Kolom C Consumenten |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Toegankelijkheid van de gebruiksteller | Situatie |  |  |
|  | Afwezig | Moeilijk toegankelijk (1) | Zichtbaar of gemakkelijk toegankelijk (2) |
|  | Aantal punten |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 |

(1) De consument neemt kennis van de waarde die wordt weergegeven door de gebruiksteller door strikt meer dan drie handelingen uit te voeren.

(2) De consument neemt kennis van de waarde die wordt weergegeven door de gebruiksteller door drie handelingen of minder uit te voeren.

Het maximale aantal punten is 2. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/2) x 10.

SUBCRITERIUM 5.2. – KOSTELOZE ONDERSTEUNING OP AFSTAND

|  | Kolom B Reparateurs |  | Kolom C Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type ondersteuning op afstand | Geen | Actuele informatie op website | Geen | Informatie op afstand | Diagnosehulp op afstand | Reparatiehulp op afstand |
| Aantal punten | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |

Het maximale aantal punten is 5. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/5) x 10.

SUBCRITERIUM 5.3. – MOGELIJKHEID TOT SOFT RESET

|  | Kolom A Producent |  | Kolom B Reparateurs |  | Kolom C Consumenten |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Niet mogelijk | Mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk |
|  | Aantal punten |  | Aantal punten |  | Aantal punten |  |
| Reset van de voedingsprintplaat | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Reset van de firmware | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Het maximale aantal punten is 6. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/6) x 10.

# SUB BIJLAGE IIa – STOFZUIGERS MET SNOER

CRITERIUM NR. 1 – DOCUMENTATIE

SUBCRITERIUM 1.1. - VERBINTENIS VAN DE PRODUCENT MET BETREKKING TOT DE DUUR VAN DE KOSTELOZE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN DE DOCUMENTATIE MET GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSADVIES

|  |  | Kolom B Reparateurs |  |  |  | Kolom C Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  |
|  | 0 tot 8 |  | 9 tot 10 | 11 tot 12 | 13 of meer | 0 tot 8 | 9 tot 10 | 11 tot 12 | 13 of meer |
| Type documentatie | Aantal punten |  |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Ondubbelzinnige identificatie van het product | 0 |  | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Demontageschema of explosietekening | 0 |  | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Schema's van de bedrading en de verbindingen | 0 |  | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Schema's van de printplaten | 0 |  | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Lijst met het noodzakelijke reparatie- en testmateriaal | 0 |  | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Technische handleiding met instructies voor de reparatie | 0 |  | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Foutcodes en diagnostische codes | 0 |  | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Informatie over onderdelen en diagnose | 0 |  | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Software-instructies (met inbegrip van reset) | 0 |  | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Toegang tot gemelde en in de apparatuur opgeslagen incidenten | 0 |  | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Technische rapporten | 0 |  | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Specifiek kader voor zelfreparatie (aanbevolen handelingen, veiligheids- en reparatie-instructies, mogelijke gevolgen voor de garantie) |  |  |  |  |  | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Informatie over toegang tot professionele reparateurs |  |  |  |  |  | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Opsporing van storingen en vereiste acties (aanpak voor het grote publiek) |  |  |  |  |  | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Gebruiks- en onderhoudsadvies |  |  |  |  |  | 0 | 9 | 11 | 13 |

Het maximale aantal punten is 338. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/338) × 10.

CRITERIUM NR. 2. – DEMONTEERBAARHEID EN TOEGANG, GEREEDSCHAPPEN, BEVESTIGINGEN

SUBCRITERIUM 2.1. – EENVOUDIGE DEMONTAGE VAN DE ONDERDELEN (LIJST 2)

|  | Aantal stappen voor individuele toegang tot het onderdeel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NT (1) of 18 en meer | 12 tot 17 | 6 tot 11 | 1 tot 5 |
| Onderdelen van lijst 2 (externe onderdelen) | Aantal punten |  |  |  |
| Zuigkop |  |  |  |  |
| Slang |  |  |  |  |
| Haspel met kabelstekker inbegrepen | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Aan-en-uitschakelaar | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Zuigmotor | 0 | 1 | 2 | 3 |

(1) ND/NT = niet demonteerbaar of niet individueel toegankelijk.

Het maximale aantal punten is 9. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/9) x 10.

SUBCRITERIUM 2.2. – NOODZAKELIJKE GEREEDSCHAPPEN VOOR DE DEMONTAGE VAN DE ONDERDELEN (LIJST 2)

|  | Type gereedschappen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NT | Bedrijfseigen gereedschappen | Specifieke gereedschappen | Geen gereedschap, algemene gereedschappen (2) |
| Onderdeel van lijst 2 | Aantal punten (3) |  |  |  |
| Zuigkop | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Slang | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Haspel met kabelstekker inbegrepen | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Aan-en-uitschakelaar | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Zuigmotor | 0 | 1 | 2 | 4 |

(2) Of gereedschap meegeleverd met het reserveonderdeel.

(3) Neem de minst gunstige score als er meerdere gereedschappen worden gebruikt.

Het maximale aantal punten is 20. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/20) × 10.

SUBCRITERIUM 2.3. – KENMERKEN VAN DE BEVESTIGINGEN (VOOR DE MONTAGE VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 1 EN 2)

|  | Type bevestiging |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Niet verwijderbaar, niet herbruikbaar | Verwijderbaar, niet herbruikbaar | Verwijderbaar en herbruikbaar (4) |
| Onderdelen van lijst 1 of lijst 2 | Aantal punten (5) |  |  |
| Slang | 0 | 1 | 2 |
| Filters en voorfilters | 0 | 1 | 2 |
| Bedieningsprintplaat | 0 | 1 | 2 |
| Voedingsprintplaat | 0 | 1 | 2 |
| Display | 0 | 1 | 2 |
| Regelaar met variabele snelheid/motoraandrijving (mechanisch onderdeel) | 0 | 1 | 2 |
| Handgreep | 0 | 1 | 2 |
| Stofopvangbak of toegangsluik naar zak | 0 | 1 | 2 |
| Voorgeleidingswielen | 0 | 1 | 2 |
| Haspelknop | 0 | 1 | 2 |
| Zuigkop | 0 | 1 | 2 |
| Slang | 0 | 1 | 2 |
| Haspel met kabelstekker inbegrepen | 0 | 1 | 2 |
| Aan-en-uitschakelaar | 0 | 1 | 2 |
| Zuigmotor | 0 | 1 | 2 |

(4) Of bevestiging meegeleverd met het reserveonderdeel.

(5) Neem de minst gunstige score als er meerdere bevestigingen worden gebruikt.

Het maximale aantal punten is 30. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/30) × 10.

CRITERIUM NR. 3. – BESCHIKBAARHEID VAN DE ONDERDELEN

SUBCRITERIUM 3.1. – VERBINTENIS VAN DE PRODUCENT MET BETREKKING TOT DE DUUR VAN DE BESCHIKBAARHEID VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 2

|  | Kolom A Producent |  |  |  | Kolom B Verdelers van onderdelen |  |  |  | Kolom C Reparateurs |  |  |  | Kolom D Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  |
|  | 0 tot 8 | 9 tot 10 | 11 tot 12 | 13 of meer | 0 tot 8 | 9 tot 10 | 11 tot 12 | 13 of meer | 0 tot 8 | 9 tot 10 | 11 tot 12 | 13 of meer | 0 tot 8 | 9 tot 10 | 11 tot 12 | 13 of meer |
| Onderdelen van lijst 2 | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Zuigkop | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Slang | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Haspel met kabelstekker inbegrepen | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Aan-en-uitschakelaar | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Zuigmotor | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |

Het maximale aantal punten is 260. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/260) × 10.

SUBCRITERIUM 3.2. – VERBINTENIS VAN DE PRODUCENT MET BETREKKING TOT DE DUUR VAN DE BESCHIKBAARHEID VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 1

|  | Kolom A Producent |  |  |  | Kolom B Verdelers van onderdelen |  |  |  | Kolom C Reparateurs |  |  |  | Kolom D Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  |
|  | 0 tot 8 | 9 tot 10 | 11 tot 12 | 13 of meer | 0 tot 8 | 9 tot 10 | 11 tot 12 | 13 of meer | 0 tot 8 | 9 tot 10 | 11 tot 12 | 13 of meer | 0 tot 8 | 9 tot 10 | 11 tot 12 | 13 of meer |
| Onderdelen van lijst 1 | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Slang | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Filters en voorfilters | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Bedieningsprintplaat | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Voedingsprintplaat | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Display | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Regelaar met variabele snelheid/motoraandrijving (mechanisch onderdeel) | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Handgreep | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Stofopvangbak of toegangsluik naar zak | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Voorgeleidingswielen | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Haspelknop | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |

Het maximale aantal punten is 520. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/520) × 10.

SUBCRITERIUM 3.3. – LEVERTIJD VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 2

|  | Kolom A Producent |  |  |  | Kolom B Verdelers van onderdelen |  |  |  |  | Kolom C Reparateurs |  |  |  | Kolom D Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  |
|  | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 |  | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 |
| Onderdelen van lijst 2 | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Zuigkop | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Slang | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Haspel met kabelstekker inbegrepen | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Aan-en-uitschakelaar | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Zuigmotor | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

(1) Werkdagen vanaf de dag van de bestelling.

Het maximale aantal punten is 60. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/60) × 10.

SUBCRITERIUM 3.4. – LEVERTIJD VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 1

|  | Kolom A Producent |  |  |  | Kolom B Verdelers van onderdelen |  |  |  | Kolom C Reparateurs |  |  |  |  | Kolom D Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  |
|  | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 |  | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 |
| Onderdelen van lijst 1 | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Slang | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Filters en voorfilters | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Bedieningsprintplaat | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Voedingsprintplaat | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Display | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Regelaar met variabele snelheid/motoraandrijving (mechanisch onderdeel) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Handgreep | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Stofopvangbak of toegangsluik naar zak | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Voorgeleidingswielen | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Snoeroprolknop | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- Werkdagen vanaf de dag van de bestelling.

Het maximale aantal punten is 120. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/120) × 10.

CRITERIUM NR. 4. – PRIJS VAN DE ONDERDELEN

SUBCRITERIUM 4.1. – VERHOUDING PRIJS VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 2 TOT PRIJS VAN HET NIEUWE PRODUCT

Het aantal behaalde punten voor dit criterium wordt als volgt bepaald:

- als het resultaat van de verhouding groter is dan 0,3, dan is het aantal punten 0;

- als het resultaat van de verhouding kleiner is dan 0,1, dan is het aantal punten 100;

- als het resultaat van de verhouding tussen 0,1 en 0,3 ligt, dan wordt het aantal punten bepaald volgens de volgende correspondentietabel:

| Verhouding | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punten | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

De afrondingsregel is als volgt:

- als het cijfer van de derde decimaal lager is dan 5, ronden we af op de lagere tweede decimaal;

- als het cijfer van de derde decimaal groter is dan of gelijk is aan 5, ronden we af op de hogere tweede decimaal.

Het maximale aantal punten is 100. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/100) × 10.

CRITERIUM NR. 5. – SPECIFIEK CRITERIUM

De coëfficiënten van de subcriteria van criterium 5 worden als volgt gedefinieerd:

| Criterium | Subcriterium | Score van het subcriterium | Coëfficiënt van het subcriterium | Score van het criterium |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Specifiek criterium | 5.1. Kosteloze ondersteuning op afstand | ▀▀/10 | 2 | ▀▀/20 |

SUBCRITERIUM 5.1. – KOSTELOZE ONDERSTEUNING OP AFSTAND

|  | Kolom B Reparateurs |  | Kolom C Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type ondersteuning op afstand | Geen | Actuele informatie op website | Geen | Informatie op afstand | Diagnosehulp op afstand | Reparatiehulp op afstand |
| Aantal punten | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |

Het maximale aantal punten is 5. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/5) x 10.

# SUB BIJLAGE IIb – STOFZUIGERS ZONDER SNOER

CRITERIUM NR. 1 – DOCUMENTATIE

SUBCRITERIUM 1.1. - VERBINTENIS VAN DE PRODUCENT MET BETREKKING TOT DE DUUR VAN DE KOSTELOZE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN DE DOCUMENTATIE MET GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSADVIES

|  |  | Kolom B Reparateurs |  |  |  | Kolom C Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  |
|  | 0 tot 8 |  | 9 tot 10 | 11 tot 12 | 13 of meer | 0 tot 8 | 9 tot 10 | 11 tot 12 | 13 of meer |
| Type documentatie | Aantal punten |  |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Ondubbelzinnige identificatie van het product | 0 |  | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Demontageschema of explosietekening | 0 |  | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Schema's van de bedrading en de verbindingen | 0 |  | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Schema's van de printplaten | 0 |  | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Lijst met het noodzakelijke reparatie- en testmateriaal | 0 |  | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Technische handleiding met instructies voor de reparatie | 0 |  | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Foutcodes en diagnostische codes | 0 |  | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Informatie over onderdelen en diagnose | 0 |  | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Software-instructies (met inbegrip van reset) | 0 |  | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Toegang tot gemelde en in de apparatuur opgeslagen incidenten | 0 |  | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Technische rapporten | 0 |  | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Specifiek kader voor zelfreparatie (aanbevolen handelingen, veiligheids- en reparatie-instructies, mogelijke gevolgen voor de garantie) |  |  |  |  |  | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Informatie over toegang tot professionele reparateurs |  |  |  |  |  | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Opsporing van storingen en vereiste acties (aanpak voor het grote publiek) |  |  |  |  |  | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Gebruiks- en onderhoudsadvies |  |  |  |  |  | 0 | 9 | 11 | 13 |

Het maximale aantal punten is 338. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/338) × 10.

CRITERIUM NR. 2. – DEMONTEERBAARHEID EN TOEGANG, GEREEDSCHAPPEN, BEVESTIGINGEN

SUBCRITERIUM 2.1. – EENVOUDIGE DEMONTAGE VAN DE ONDERDELEN (LIJST 2)

|  | Aantal stappen voor individuele toegang tot het onderdeel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NT (1) of 6 en meer | 5 | 4 | 1 tot 3 |
| Onderdelen van lijst 2 (externe onderdelen) | Aantal punten |  |  |  |
| Accu | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Borstelrol | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Stofopvangbak of toegangsluik naar zak |  |  |  |  |
| Lader |  |  |  |  |

- ND/NT = niet demonteerbaar of niet individueel toegankelijk.

|  | Aantal stappen voor individuele toegang tot het onderdeel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NT (1) of 18 en meer | 12 tot 17 | 6 tot 11 | 1 tot 5 |
| Onderdelen van lijst 2 (externe onderdelen) | Aantal punten |  |  |  |
| Zuigmotor | 0 | 1 | 2 | 3 |

- ND/NT = niet demonteerbaar of niet individueel toegankelijk.

Het maximale aantal punten is 9. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/9) x 10.

SUBCRITERIUM 2.2. – NOODZAKELIJKE GEREEDSCHAPPEN VOOR DE DEMONTAGE VAN DE ONDERDELEN (LIJST 2)

|  | Type gereedschappen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NT | Bedrijfseigen gereedschappen | Specifieke gereedschappen | Geen gereedschap, algemene gereedschappen (2) |
| Onderdeel van lijst 2 | Aantal punten (3) |  |  |  |
| Accu | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Zuigmotor | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Borstelrol | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Stofopvangbak of toegangsluik naar zak | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Lader | 0 | 1 | 2 | 4 |

(2) Of gereedschap meegeleverd met het reserveonderdeel.

(3) Neem de minst gunstige score als er meerdere gereedschappen worden gebruikt.

Het maximale aantal punten is 20. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/20) × 10.

SUBCRITERIUM 2.3. – KENMERKEN VAN DE BEVESTIGINGEN (VOOR DE MONTAGE VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 1 EN 2)

|  | Type bevestiging |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Niet verwijderbaar, niet herbruikbaar | Verwijderbaar, niet herbruikbaar | Verwijderbaar en herbruikbaar (4) |
| Onderdelen van lijst 1 of lijst 2 | Aantal punten (5) |  |  |
| Slang | 0 | 1 | 2 |
| Slang | 0 | 1 | 2 |
| Filters en voorfilters | 0 | 1 | 2 |
| Bedieningsprintplaat | 0 | 1 | 2 |
| Voedingsprintplaat | 0 | 1 | 2 |
| Display | 0 | 1 | 2 |
| Regelaar met variabele snelheid/motoraandrijving (mechanisch onderdeel) | 0 | 1 | 2 |
| Handgreep | 0 | 1 | 2 |
| Zwenkwielen/wielen | 0 | 1 | 2 |
| Accu | 0 | 1 | 2 |
| Zuigmotor | 0 | 1 | 2 |
| Borstelrol | 0 | 1 | 2 |
| Stofopvangbak of toegangsluik naar zak | 0 | 1 | 2 |
| Lader | 0 | 1 | 2 |

(4) Of bevestiging meegeleverd met het reserveonderdeel.

(5) Neem de minst gunstige score als er meerdere bevestigingen worden gebruikt.

Het maximale aantal punten is 28. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/28) × 10.

CRITERIUM NR. 3. – BESCHIKBAARHEID VAN DE ONDERDELEN

SUBCRITERIUM 3.1. – VERBINTENIS VAN DE PRODUCENT MET BETREKKING TOT DE DUUR VAN DE BESCHIKBAARHEID VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 2

|  | Kolom A Producent |  |  |  | Kolom B Verdelers van onderdelen |  |  |  | Kolom C Reparateurs |  |  |  | Kolom D Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  |
|  | 0 tot 8 | 9 tot 10 | 11 tot 12 | 13 of meer | 0 tot 8 | 9 tot 10 | 11 tot 12 | 13 of meer | 0 tot 8 | 9 tot 10 | 11 tot 12 | 13 of meer | 0 tot 8 | 9 tot 10 | 11 tot 12 | 13 of meer |
| Onderdelen van lijst 2 | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Accu | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Zuigmotor | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Borstelrol | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Stofopvangbak of toegangsluik naar zak | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Lader | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |

Het maximale aantal punten is 260. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/260) × 10.

SUBCRITERIUM 3.2. – VERBINTENIS VAN DE PRODUCENT MET BETREKKING TOT DE DUUR VAN DE BESCHIKBAARHEID VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 1

|  | Kolom A Producent |  |  |  | Kolom B Verdelers van onderdelen |  |  |  | Kolom C Reparateurs |  |  |  | Kolom D Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  |
|  | 0 tot 8 | 9 tot 10 | 11 tot 12 | 13 of meer | 0 tot 8 | 9 tot 10 | 11 tot 12 | 13 of meer | 0 tot 8 | 9 tot 10 | 11 tot 12 | 13 of meer | 0 tot 8 | 9 tot 10 | 11 tot 12 | 13 of meer |
| Onderdelen van lijst 1 | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Slang | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Slang | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Filters en voorfilters | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Bedieningsprintplaat | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Voedingsprintplaat | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Display | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Regelaar met variabele snelheid/motoraandrijving (mechanisch onderdeel) | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Handgreep | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Zwenkwielen/wielen | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |

Het maximale aantal punten is 468. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/468) × 10.

SUBCRITERIUM 3.3. – LEVERTIJD VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 2

|  | Kolom A Producent |  |  |  | Kolom B Verdelers van onderdelen |  |  |  |  | Kolom C Reparateurs |  |  |  | Kolom D Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  |
|  | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 |  | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 |
| Onderdelen van lijst 2 | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Accu | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Zuigmotor | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Borstelrol | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Stofopvangbak of toegangsluik naar zak | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Lader | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

(1) Werkdagen vanaf de dag van de bestelling.

Het maximale aantal punten is 60. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/60) × 10.

SUBCRITERIUM 3.4. – LEVERTIJD VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 1

|  | Kolom A Producent |  |  |  | Kolom B Verdelers van onderdelen |  |  |  | Kolom C Reparateurs |  |  |  |  | Kolom D Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  |
|  | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 |  | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 |
| Onderdelen van lijst 1 | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Slang | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Slang | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Filters en voorfilters | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Bedieningsprintplaat | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Voedingsprintplaat | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Display | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Regelaar met variabele snelheid/motoraandrijving (mechanisch onderdeel) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Handgreep | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Zwenkwielen/wielen | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- Werkdagen vanaf de dag van de bestelling.

Het maximale aantal punten is 108. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/108) × 10.

CRITERIUM NR. 4. – PRIJS VAN DE ONDERDELEN

SUBCRITERIUM 4.1. – VERHOUDING PRIJS VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 2 TOT PRIJS VAN HET NIEUWE PRODUCT

Het aantal behaalde punten voor dit criterium wordt als volgt bepaald:

- als het resultaat van de verhouding groter is dan 0,3, dan is het aantal punten 0;

- als het resultaat van de verhouding kleiner is dan 0,1, dan is het aantal punten 100;

- als het resultaat van de verhouding tussen 0,1 en 0,3 ligt, dan wordt het aantal punten bepaald volgens de volgende correspondentietabel:

| Verhouding | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punten | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

De afrondingsregel is als volgt:

- als het cijfer van de derde decimaal lager is dan 5, ronden we af op de lagere tweede decimaal;

- als het cijfer van de derde decimaal groter is dan of gelijk is aan 5, ronden we af op de hogere tweede decimaal.

Het maximale aantal punten is 100. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/100) × 10.

CRITERIUM NR. 5. – SPECIFIEK CRITERIUM

De coëfficiënten van de subcriteria van criterium 5 worden als volgt gedefinieerd:

| Criterium | Subcriterium | Score van het subcriterium | Coëfficiënt van het subcriterium | Score van het criterium |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Specifiek criterium | 5.1. Kosteloze ondersteuning op afstand | ▀▀/10 | 2 | ▀▀/20 |

SUBCRITERIUM 5.1. – KOSTELOZE ONDERSTEUNING OP AFSTAND

|  | Kolom B Reparateurs |  | Kolom C Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type ondersteuning op afstand | Geen | Actuele informatie op website | Geen | Informatie op afstand | Diagnosehulp op afstand | Reparatiehulp op afstand |
| Aantal punten | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |

Het maximale aantal punten is 5. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/5) x 10.

# SUB BIJLAGE IIc – ROBOTSTOFZUIGERS

CRITERIUM NR. 1 – DOCUMENTATIE

SUBCRITERIUM 1.1. - VERBINTENIS VAN DE PRODUCENT MET BETREKKING TOT DE DUUR VAN DE KOSTELOZE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN DE DOCUMENTATIE MET GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSADVIES

|  |  | Kolom B Reparateurs |  |  |  | Kolom C Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  |
|  | 0 tot 8 |  | 9 tot 10 | 11 tot 12 | 13 of meer | 0 tot 8 | 9 tot 10 | 11 tot 12 | 13 of meer |
| Type documentatie | Aantal punten |  |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Ondubbelzinnige identificatie van het product | 0 |  | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Demontageschema of explosietekening | 0 |  | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Schema's van de bedrading en de verbindingen | 0 |  | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Schema's van de printplaten | 0 |  | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Lijst met het noodzakelijke reparatie- en testmateriaal | 0 |  | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Technische handleiding met instructies voor de reparatie | 0 |  | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Foutcodes en diagnostische codes | 0 |  | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Informatie over onderdelen en diagnose | 0 |  | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Software-instructies (met inbegrip van reset) | 0 |  | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Toegang tot gemelde en in de apparatuur opgeslagen incidenten | 0 |  | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Technische rapporten | 0 |  | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Specifiek kader voor zelfreparatie (aanbevolen handelingen, veiligheids- en reparatie-instructies, mogelijke gevolgen voor de garantie) |  |  |  |  |  | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Informatie over toegang tot professionele reparateurs |  |  |  |  |  | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Opsporing van storingen en vereiste acties (aanpak voor het grote publiek) |  |  |  |  |  | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Gebruiks- en onderhoudsadvies |  |  |  |  |  | 0 | 9 | 11 | 13 |

Het maximale aantal punten is 338. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/338) × 10.

CRITERIUM NR. 2. – DEMONTEERBAARHEID EN TOEGANG, GEREEDSCHAPPEN, BEVESTIGINGEN

SUBCRITERIUM 2.1. – EENVOUDIGE DEMONTAGE VAN DE ONDERDELEN (LIJST 2)

|  | Aantal stappen voor individuele toegang tot het onderdeel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NT (1) of 6 en meer | 5 | 4 | 1 tot 3 |
| Onderdelen van lijst 2 (externe onderdelen) | Aantal punten |  |  |  |
| Accu | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Borstelrol | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Stofopvangbak of toegangsluik naar zak |  |  |  |  |
| Volgwiel | 0 | 1 | 2 | 3 |

- ND/NT = niet demonteerbaar of niet individueel toegankelijk.

|  | Aantal stappen voor individuele toegang tot het onderdeel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NT (1) of 18 en meer | 12 tot 17 | 6 tot 11 | 1 tot 5 |
| Onderdelen van lijst 2 (externe onderdelen) | Aantal punten |  |  |  |
| Zijborstelmotor | 0 | 1 | 2 | 3 |

- ND/NT = niet demonteerbaar of niet individueel toegankelijk.

Het maximale aantal punten is 12. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/12) × 10.

SUBCRITERIUM 2.2. – NOODZAKELIJKE GEREEDSCHAPPEN VOOR DE DEMONTAGE VAN DE ONDERDELEN (LIJST 2)

|  | Type gereedschappen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NT | Bedrijfseigen gereedschappen | Specifieke gereedschappen | Geen gereedschap, algemene gereedschappen (2) |
| Onderdeel van lijst 2 | Aantal punten (3) |  |  |  |
| Accu | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Zijborstelmotor | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Borstelrol | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Stofopvangbak of toegangsluik naar zak | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Volgwiel | 0 | 1 | 2 | 4 |

(2) Of gereedschap meegeleverd met het reserveonderdeel.

(3) Neem de minst gunstige score als er meerdere gereedschappen worden gebruikt.

Het maximale aantal punten is 20. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/20) × 10.

SUBCRITERIUM 2.3. – KENMERKEN VAN DE BEVESTIGINGEN (VOOR DE MONTAGE VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 1 EN 2)

|  | Type bevestiging |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Niet verwijderbaar, niet herbruikbaar | Verwijderbaar, niet herbruikbaar | Verwijderbaar en herbruikbaar (4) |
| Onderdelen van lijst 1 of lijst 2 | Aantal punten (5) |  |  |
| Verplaatsingsmotor | 0 | 1 | 2 |
| Filters en voorfilters |  |  |  |
| Bedieningsprintplaat | 0 | 1 | 2 |
| Voedingsprintplaat | 0 | 1 | 2 |
| Bumpersensor | 0 | 1 | 2 |
| Voedingsstation | 0 | 1 | 2 |
| Dockingstation | 0 | 1 | 2 |
| Aan-en-uitschakelaar | 0 | 1 | 2 |
| Aandrijfwielen (met of zonder verplaatsingsmotor) | 0 | 1 | 2 |
| Zuigmotor |  |  |  |
| Accu | 0 | 1 | 2 |
| Zijborstelmotor | 0 | 1 | 2 |
| Borstelrol | 0 | 1 | 2 |
| Stofopvangbak of toegangsluik naar zak | 0 | 1 | 2 |
| Volgwiel | 0 | 1 | 2 |

(4) Of bevestiging meegeleverd met het reserveonderdeel.

(5) Neem de minst gunstige score als er meerdere bevestigingen worden gebruikt.

Het maximale aantal punten is 30. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/30) × 10.

CRITERIUM NR. 3. – BESCHIKBAARHEID VAN DE ONDERDELEN

SUBCRITERIUM 3.1. – VERBINTENIS VAN DE PRODUCENT MET BETREKKING TOT DE DUUR VAN DE BESCHIKBAARHEID VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 2

|  | Kolom A Producent |  |  |  | Kolom B Verdelers van onderdelen |  |  |  | Kolom C Reparateurs |  |  |  | Kolom D Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  |
|  | 0 tot 8 | 9 tot 10 | 11 tot 12 | 13 of meer | 0 tot 8 | 9 tot 10 | 11 tot 12 | 13 of meer | 0 tot 8 | 9 tot 10 | 11 tot 12 | 13 of meer | 0 tot 8 | 9 tot 10 | 11 tot 12 | 13 of meer |
| Onderdelen van lijst 2 | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Accu | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Zijborstelmotor | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Borstelrol | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Stofopvangbak of toegangsluik naar zak | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Volgwiel | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |

Het maximale aantal punten is 260. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/260) × 10.

SUBCRITERIUM 3.2. – VERBINTENIS VAN DE PRODUCENT MET BETREKKING TOT DE DUUR VAN DE BESCHIKBAARHEID VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 1

|  | Kolom A Producent |  |  |  | Kolom B Verdelers van onderdelen |  |  |  | Kolom C Reparateurs |  |  |  | Kolom D Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  |
|  | 0 tot 8 | 9 tot 10 | 11 tot 12 | 13 of meer | 0 tot 8 | 9 tot 10 | 11 tot 12 | 13 of meer | 0 tot 8 | 9 tot 10 | 11 tot 12 | 13 of meer | 0 tot 8 | 9 tot 10 | 11 tot 12 | 13 of meer |
| Onderdelen van lijst 1 | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Verplaatsingsmotor | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Filters en voorfilters | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Bedieningsprintplaat | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Voedingsprintplaat | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Bumpersensor | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Voedingsstation | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Dockingstation | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Aan-en-uitschakelaar | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Aandrijfwielen (met of zonder verplaatsingsmotor) | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Zuigmotor | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |

Het maximale aantal punten is 520. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/520) × 10.

SUBCRITERIUM 3.3. – LEVERTIJD VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 2

|  | Kolom A Producent |  |  |  | Kolom B Verdelers van onderdelen |  |  |  |  | Kolom C Reparateurs |  |  |  | Kolom D Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  |
|  | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 |  | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 |
| Onderdelen van lijst 2 | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Accu | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Zijborstelmotor | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Borstelrol | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Stofopvangbak of toegangsluik naar zak | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Volgwiel | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

(1) Werkdagen vanaf de dag van de bestelling.

Het maximale aantal punten is 60. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/60) × 10.

SUBCRITERIUM 3.4. – LEVERTIJD VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 1

|  | Kolom A Producent |  |  |  | Kolom B Verdelers van onderdelen |  |  |  | Kolom C Reparateurs |  |  |  | Kolom D Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  |
|  | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 |
| Onderdelen van lijst 1 | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Verplaatsingsmotor | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Filters en voorfilters | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Bedieningsprintplaat | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Voedingsprintplaat | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Bumpersensor | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Voedingsstation | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Dockingstation | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Aan-en-uitschakelaar | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Aandrijfwielen (met of zonder verplaatsingsmotor) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Zuigmotor | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- Werkdagen vanaf de dag van de bestelling.

Het maximale aantal punten is 120. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/120) × 10.

CRITERIUM NR. 4. – PRIJS VAN DE ONDERDELEN

SUBCRITERIUM 4.1. – VERHOUDING PRIJS VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 2 TOT PRIJS VAN HET NIEUWE PRODUCT

Het aantal behaalde punten voor dit criterium wordt als volgt bepaald:

- als het resultaat van de verhouding groter is dan 0,3, dan is het aantal punten 0;

- als het resultaat van de verhouding kleiner is dan 0,1, dan is het aantal punten 100;

- als het resultaat van de verhouding tussen 0,1 en 0,3 ligt, dan wordt het aantal punten bepaald volgens de volgende correspondentietabel:

| Verhouding | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punten | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

De afrondingsregel is als volgt:

- als het cijfer van de derde decimaal lager is dan 5, ronden we af op de lagere tweede decimaal;

- als het cijfer van de derde decimaal groter is dan of gelijk is aan 5, ronden we af op de hogere tweede decimaal.

Het maximale aantal punten is 100. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/100) × 10.

CRITERIUM NR. 5. – SPECIFIEK CRITERIUM

De coëfficiënten van de subcriteria van criterium 5 worden als volgt gedefinieerd:

| Criterium | Subcriterium | Score van het subcriterium | Coëfficiënt van het subcriterium | Score van het criterium |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Specifiek criterium | 5.1. Toegankelijkheid van de gebruiksteller | ▀▀/10 | 1 | ▀▀/20 |
|  | 5.2. Kosteloze ondersteuning op afstand | ▀▀/10 | 0,5 |  |
|  | 5.3. Mogelijkheid tot soft reset | ▀▀/10 | 0,5 |  |

SUBCRITERIUM 5.1. – TOEGANKELIJKHEID VAN DE GEBRUIKSTELLER

|  | Kolom C Consumenten |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Situatie |  |  |
| Toegankelijkheid van de gebruiksteller | Afwezig | Moeilijk toegankelijk (1) | Zichtbaar of gemakkelijk toegankelijk (2) |
|  | Aantal punten |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 |

(1) De consument neemt kennis van de waarde die wordt weergegeven door de gebruiksteller door strikt meer dan drie handelingen uit te voeren.

(2) De consument neemt kennis van de waarde die wordt weergegeven door de gebruiksteller door drie handelingen of minder uit te voeren.

De punten worden alleen toegekend als de producent of de importeur aan de consument de modaliteiten voor toegang tot de informatie van de gebruiksteller specificeert.

Het maximale aantal punten is 2. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/2) x 10.

SUBCRITERIUM 5.2. – KOSTELOZE ONDERSTEUNING OP AFSTAND

|  | Kolom B Reparateurs |  | Kolom C Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type ondersteuning op afstand | Geen | Actuele informatie op website | Geen | Informatie op afstand | Diagnosehulp op afstand | Reparatiehulp op afstand |
| Aantal punten | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |

Het maximale aantal punten is 5. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/5) x 10.

SUBCRITERIUM 5.3. – MOGELIJKHEID TOT SOFT RESET

|  | Kolom A Producent |  | Kolom B Reparateurs |  | Kolom C Consumenten |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mogelijkheid tot kosteloze soft reset zonder beperking van de toegang tot deze diensten | Niet mogelijk | Mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk |
|  | Aantal punten |  | Aantal punten |  | Aantal punten |  |
| Reset van de voedingsprintplaat | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Reset van de firmware | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Het maximale aantal punten is 6. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/6) x 10.

# SUB BIJLAGE III – HOGEDRUKREINIGERS

CRITERIUM NR. 1 – DOCUMENTATIE

SUBCRITERIUM 1.1. - VERBINTENIS VAN DE PRODUCENT MET BETREKKING TOT DE DUUR VAN DE KOSTELOZE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN DE DOCUMENTATIE MET GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSADVIES

|  | Kolom B Reparateurs |  |  |  | Kolom C Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  |
|  | 0 tot 9 | 10 tot 11 | 12 tot 13 | 14 of meer | 0 tot 9 | 10 tot 11 | 12 tot 13 | 14 of meer |
| Type documentatie | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Ondubbelzinnige identificatie van het product | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 |
| Demontageschema of explosietekening | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 |
| Schema's van de bedrading en de verbindingen | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 |
| Schema's van de printplaten | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 |
| Lijst met het noodzakelijke reparatie- en testmateriaal | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 |
| Technische handleiding met instructies voor de reparatie | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 |
| Foutcodes en diagnostische codes | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 |
| Informatie over onderdelen en diagnose | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 |
| Software-instructies (met inbegrip van reset) | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 |
| Toegang tot gemelde en in de apparatuur opgeslagen incidenten | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 |
| Technische rapporten | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 |
| Specifiek kader voor zelfreparatie (aanbevolen handelingen, veiligheids- en reparatie-instructies, mogelijke gevolgen voor de garantie) |  |  |  |  | 0 | 10 | 12 | 14 |
| Informatie over toegang tot professionele reparateurs |  |  |  |  | 0 | 10 | 12 | 14 |
| Opsporing van storingen en vereiste acties (aanpak voor het grote publiek) |  |  |  |  | 0 | 10 | 12 | 14 |
| Gebruiks- en onderhoudsadvies |  |  |  |  | 0 | 10 | 12 | 14 |

Het maximale aantal punten is 364. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/364) × 10.

CRITERIUM NR. 2. – DEMONTEERBAARHEID EN TOEGANG, GEREEDSCHAPPEN, BEVESTIGINGEN

SUBCRITERIUM 2.1. – EENVOUDIGE DEMONTAGE VAN DE ONDERDELEN (LIJST 2)

|  | Aantal stappen voor individuele toegang tot het onderdeel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NT (1) of 19 en meer | 13 tot 18 | 7 tot 12 | 1 tot 6 |
| Onderdelen van lijst 2 | Aantal punten |  |  |  |
| Spuitpistool | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Hogedrukslang | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Aan-en-uitschakelaar (2) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Aan-en-uitschakelaar (3) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Condensator | 0 | 1 | 2 | 3 |

(1) ND/NT = niet demonteerbaar of niet individueel toegankelijk.

(2) Hoofdschakelaar met actie van de gebruiker, het gaat hier om het elektrische gedeelte en niet om de bedieningsknop.

(3) Schakelaar ingeschakeld en bediend door de pomp wanneer het spuitpistool wordt losgelaten, waardoor het motorstoprelais wordt ingeschakeld (actie machine).

Het maximale aantal punten is 15. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/15) × 10.

SUBCRITERIUM 2.2. – NOODZAKELIJKE GEREEDSCHAPPEN VOOR DE DEMONTAGE VAN DE ONDERDELEN (LIJST 2)

|  | Type gereedschappen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NT | Bedrijfseigen gereedschappen | Specifieke gereedschappen | Geen gereedschap, algemene gereedschappen (8) |
| Onderdeel van lijst 2 | Aantal punten (9) |  |  |  |
| Spuitpistool | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Hogedrukslang | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Aan-en-uitschakelaar (10) | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Aan-en-uitschakelaar (11) | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Condensator | 0 | 1 | 2 | 4 |

- Of gereedschap meegeleverd met het reserveonderdeel.

- Neem de minst gunstige score als er meerdere gereedschappen worden gebruikt.

- Hoofdschakelaar met actie van de gebruiker, het gaat hier om het elektrische gedeelte en niet om de bedieningsknop.

- Schakelaar ingeschakeld en bediend door de pomp wanneer het spuitpistool wordt losgelaten, waardoor het motorstoprelais wordt ingeschakeld (actie machine).

Het maximale aantal punten is 20. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/20) × 10.

SUBCRITERIUM 2.3. – KENMERKEN VAN DE BEVESTIGINGEN (VOOR DE MONTAGE VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 1 EN 2)

|  | Type bevestiging |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Niet verwijderbaar, niet herbruikbaar | Verwijderbaar, niet herbruikbaar | Verwijderbaar en herbruikbaar (8) |
| Onderdelen van lijst 1 of lijst 2 | Aantal punten (9) |  |  |
| Koolborstels | 0 | 1 | 2 |
| Cilindrische regelschuif | 0 | 1 | 2 |
| Filter/zeef | 0 | 1 | 2 |
| Reparatieset terugslagkleppen | 0 | 1 | 2 |
| Reparatieset zuigerafdichting (set met afdichtingen) | 0 | 1 | 2 |
| Reparatieset regeling (van het druksysteem van de pomp) | 0 | 1 | 2 |
| Handgreepframe | 0 | 1 | 2 |
| Spuitlans | 0 | 1 | 2 |
| Sproeier | 0 | 1 | 2 |
| Spuitpistool | 0 | 1 | 2 |
| Hogedrukslang | 0 | 1 | 2 |
| Aan-en-uitschakelaar (10) | 0 | 1 | 2 |
| Aan-en-uitschakelaar (11) | 0 | 1 | 2 |
| Condensator | 0 | 1 | 2 |

- Of gereedschap meegeleverd met het reserveonderdeel.

- Neem de minst gunstige score als er meerdere gereedschappen worden gebruikt.

- Hoofdschakelaar met actie van de gebruiker, het gaat hier om het elektrische gedeelte en niet om de bedieningsknop.

- Schakelaar ingeschakeld en bediend door de pomp wanneer het spuitpistool wordt losgelaten, waardoor het motorstoprelais wordt ingeschakeld (actie machine).

Het maximale aantal punten is 28. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/28) × 10.

CRITERIUM NR. 3. – BESCHIKBAARHEID VAN DE ONDERDELEN

SUBCRITERIUM 3.1. – VERBINTENIS VAN DE PRODUCENT MET BETREKKING TOT DE DUUR VAN DE BESCHIKBAARHEID VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 2

|  | Kolom A Producent |  |  |  | Kolom B Verdelers van onderdelen |  |  |  | Kolom C Reparateurs |  |  |  | Kolom D Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  |
|  | 0 tot 5 | 6 tot 8 | 8 tot 10 | 10 of meer | 0 tot 5 | 6 tot 8 | 8 tot 10 | 10 of meer | 0 tot 5 | 6 tot 8 | 8 tot 10 | 10 of meer | 0 tot 5 | 6 tot 8 | 8 tot 10 | 10 of meer |
| Onderdelen van lijst 2 | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Spuitpistool | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 6 | 8 | 10 |
| Hogedrukslang | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 6 | 8 | 10 |
| Aan-en-uitschakelaar (10) | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 6 | 8 | 10 |
| Aan-en-uitschakelaar (11) | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 6 | 8 | 10 |
| Condensator | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 6 | 8 | 10 |

Het maximale aantal punten is 200. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/200) × 10.

SUBCRITERIUM 3.2. – VERBINTENIS VAN DE PRODUCENT MET BETREKKING TOT DE DUUR VAN DE BESCHIKBAARHEID VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 1

|  | Kolom A Producent |  |  |  | Kolom B Verdelers van onderdelen |  |  |  | Kolom C Reparateurs |  |  |  | Kolom D Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  |
|  | 0 tot 5 | 6 tot 8 | 8 tot 10 | 10 of meer | 0 tot 5 | 6 tot 8 | 8 tot 10 | 10 of meer | 0 tot 5 | 6 tot 8 | 8 tot 10 | 10 of meer | 0 tot 5 | 6 tot 8 | 8 tot 10 | 10 of meer |
| Onderdelen van lijst 1 | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Koolborstels | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 6 | 8 | 10 |
| Cilindrische regelschuif | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 6 | 8 | 10 |
| Filter/zeef | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 6 | 8 | 10 |
| Reparatieset terugslagkleppen | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 6 | 8 | 10 |
| Reparatieset zuigerafdichting (set met afdichtingen) | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 6 | 8 | 10 |
| Reparatieset regeling (van het druksysteem van de pomp) | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 6 | 8 | 10 |
| Handgreepframe | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 6 | 8 | 10 |
| Spuitlans | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 6 | 8 | 10 |
| Sproeier | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 6 | 8 | 10 |

Het maximale aantal punten is 360. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/360) × 10.

SUBCRITERIUM 3.3. – LEVERTIJD VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 2

|  | Kolom A Producent |  |  |  | Kolom B Verdelers van onderdelen |  |  |  |  | Kolom C Reparateurs |  |  |  | Kolom D Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  |
|  | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 |  | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 |
| Onderdelen van lijst 2 | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Spuitpistool | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Hogedrukslang | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Aan-en-uitschakelaar (2) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Aan-en-uitschakelaar (3) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Condensator | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- Werkdagen vanaf de dag van de bestelling.

- Hoofdschakelaar met actie van de gebruiker, het gaat hier om het elektrische gedeelte en niet om de bedieningsknop.

- Schakelaar ingeschakeld en bediend door de pomp wanneer het spuitpistool wordt losgelaten, waardoor het motorstoprelais wordt ingeschakeld (actie machine).

Het maximale aantal punten is 60. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/60) × 10.

SUBCRITERIUM 3.4. – LEVERTIJD VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 1

|  | Kolom A Producent |  |  |  | Kolom B Verdelers van onderdelen |  |  |  | Kolom C Reparateurs |  |  |  |  | Kolom D Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  |
|  | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 |  | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 |
| Onderdelen van lijst 1 | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Koolborstels | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Cilindrische regelschuif | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Filter/zeef | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Reparatieset terugslagkleppen | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Reparatieset zuigerafdichting (set met afdichtingen) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Reparatieset regeling (van het druksysteem van de pomp) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Handgreepframe | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Spuitlans | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Sproeier | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- Werkdagen vanaf de dag van de bestelling.

Het maximale aantal punten is 108. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/108) × 10.

CRITERIUM NR. 4. – PRIJS VAN DE ONDERDELEN

SUBCRITERIUM 4.1. – VERHOUDING PRIJS VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 2 TOT PRIJS VAN HET NIEUWE PRODUCT

Het aantal behaalde punten voor dit criterium wordt als volgt bepaald:

- als het resultaat van de verhouding groter is dan 0,3, dan is het aantal punten 0;

- als het resultaat van de verhouding kleiner is dan 0,1, dan is het aantal punten 100;

- als het resultaat van de verhouding tussen 0,1 en 0,3 ligt, dan wordt het aantal punten bepaald volgens de volgende correspondentietabel:

| Verhouding | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punten | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

De afrondingsregel is als volgt:

- als het cijfer van de derde decimaal lager is dan 5, ronden we af op de lagere tweede decimaal;

- als het cijfer van de derde decimaal groter is dan of gelijk is aan 5, ronden we af op de hogere tweede decimaal.

Het maximale aantal punten is 100. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/100) × 10.

CRITERIUM NR. 5. – SPECIFIEK CRITERIUM

De coëfficiënten van de subcriteria van criterium 5 worden als volgt gedefinieerd:

| Criterium | Subcriterium | Score van het subcriterium | Coëfficiënt van het subcriterium | Score van het criterium |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Specifiek criterium | 5.2. Kosteloze ondersteuning op afstand | ▀▀/10 | 2 | ▀▀/20 |

SUBCRITERIUM 5.1. – KOSTELOZE ONDERSTEUNING OP AFSTAND

|  | Kolom B Reparateurs |  | Kolom C Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type ondersteuning op afstand | Geen | Actuele informatie op website | Geen | Informatie op afstand | Diagnosehulp op afstand | Reparatiehulp op afstand |
| Aantal punten | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |

Het maximale aantal punten is 5. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/5) x 10.

# SUB BIJLAGE IVa – ELEKTRISCHE GRASMAAIERS MET SNOER

CRITERIUM NR. 1 – DOCUMENTATIE

SUBCRITERIUM 1.1. - VERBINTENIS VAN DE PRODUCENT MET BETREKKING TOT DE DUUR VAN DE KOSTELOZE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN DE DOCUMENTATIE MET GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSADVIES

|  |  | Kolom B Reparateurs |  |  |  | Kolom C Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  |
|  | 0 tot 4 |  | 5 tot 6 | 7 tot 8 | 9 of meer | 0 tot 6 | 7 tot 8 | 9 tot 10 | 11 of meer |
| Type documentatie | Aantal punten |  |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Ondubbelzinnige identificatie van het product | 0 |  | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Demontageschema of explosietekening | 0 |  | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Schema's van de bedrading en de verbindingen | 0 |  | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Schema's van de printplaten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lijst met het noodzakelijke reparatie- en testmateriaal | 0 |  | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Technische handleiding met instructies voor de reparatie | 0 |  | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Foutcodes en diagnostische codes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informatie over onderdelen en diagnose | 0 |  | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Software-instructies (met inbegrip van reset) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toegang tot gemelde en in de apparatuur opgeslagen incidenten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technische rapporten | 0 |  | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Specifiek kader voor zelfreparatie (aanbevolen handelingen, veiligheids- en reparatie-instructies, mogelijke gevolgen voor de garantie) |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Informatie over toegang tot professionele reparateurs |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Opsporing van storingen en vereiste acties (aanpak voor het grote publiek) |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Gebruiks- en onderhoudsadvies |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 7 | 9 |

Het maximale aantal punten is 162. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/162) × 10.

CRITERIUM NR. 2. – DEMONTEERBAARHEID EN TOEGANG, GEREEDSCHAPPEN, BEVESTIGINGEN

SUBCRITERIUM 2.1. – EENVOUDIGE DEMONTAGE VAN DE ONDERDELEN (LIJST 2)

|  | Aantal stappen voor individuele toegang tot het onderdeel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NT (1) of 9 en meer | 7 tot 8 | 5 tot 6 | 1 tot 4 |
| Onderdelen van lijst 2 (externe onderdelen) | Aantal punten |  |  |  |
| Messen | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Messenhouder | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Aan-en-uitschakelaar | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Wielen | 0 | 1 | 2 | 3 |

(1) ND/NT = niet demonteerbaar of niet individueel toegankelijk.

Het maximale aantal punten is 12. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/12) × 10.

SUBCRITERIUM 2.2. – NOODZAKELIJKE GEREEDSCHAPPEN VOOR DE DEMONTAGE VAN DE ONDERDELEN (LIJST 2)

|  | Type gereedschappen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NT | Bedrijfseigen gereedschappen | Specifieke gereedschappen | Geen gereedschap, algemene gereedschappen (2) |
| Onderdeel van lijst 2 | Aantal punten (3) |  |  |  |
| Messen | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Messenhouder | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Aan-en-uitschakelaar | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Wielen | 0 | 1 | 2 | 4 |

(2) Of gereedschap meegeleverd met het reserveonderdeel.

(3) Neem de minst gunstige score als er meerdere gereedschappen worden gebruikt.

Het maximale aantal punten is 16. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/16) × 10.

SUBCRITERIUM 2.3. – KENMERKEN VAN DE BEVESTIGINGEN (VOOR DE MONTAGE VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 1 EN 2)

|  | Type bevestiging |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Niet verwijderbaar, niet herbruikbaar | Verwijderbaar, niet herbruikbaar | Verwijderbaar en herbruikbaar (4) |
| Onderdelen van lijst 1 of lijst 2 | Aantal punten (5) |  |  |
| Stuur | 0 | 1 | 2 |
| Opvangbak | 0 | 1 | 2 |
| Maaihoogte | 0 | 1 | 2 |
| Motorkap | 0 | 1 | 2 |
| Motor | 0 | 1 | 2 |
| Messen | 0 | 1 | 2 |
| Messenhouder | 0 | 1 | 2 |
| Aan-en-uitschakelaar | 0 | 1 | 2 |
| Wielen | 0 | 1 | 2 |

(4) Of bevestiging meegeleverd met het reserveonderdeel.

(5) Neem de minst gunstige score als er meerdere bevestigingen worden gebruikt.

Het maximale aantal punten is 18. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/18) × 10.

CRITERIUM NR. 3. – BESCHIKBAARHEID VAN DE ONDERDELEN

SUBCRITERIUM 3.1. – VERBINTENIS VAN DE PRODUCENT MET BETREKKING TOT DE DUUR VAN DE BESCHIKBAARHEID VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 2

|  | Kolom A Producent |  |  |  | Kolom B Verdelers van onderdelen |  |  |  | Kolom C Reparateurs |  |  |  | Kolom D Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  |
|  | 0 tot 4 | 5 tot 6 | 7 tot 8 | 9 of meer | 0 tot 4 | 5 tot 6 | 7 tot 8 | 9 of meer | 0 tot 4 | 5 tot 6 | 7 tot 8 | 9 of meer | 0 tot 4 | 5 tot 6 | 7 tot 8 | 9 of meer |
| Onderdelen van lijst 2 | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Messen | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Messenhouder | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Aan-en-uitschakelaar | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Wielen | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |

Het maximale aantal punten is 144. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/144) × 10.

SUBCRITERIUM 3.2. – VERBINTENIS VAN DE PRODUCENT MET BETREKKING TOT DE DUUR VAN DE BESCHIKBAARHEID VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 1

|  | Kolom A Producent |  |  |  | Kolom B Verdelers van onderdelen |  |  |  | Kolom C Reparateurs |  |  |  | Kolom D Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  |
|  | 0 tot 4 | 5 tot 6 | 7 tot 8 | 9 of meer | 0 tot 4 | 5 tot 6 | 7 tot 8 | 9 of meer | 0 tot 4 | 5 tot 6 | 7 tot 8 | 9 of meer | 0 tot 4 | 5 tot 6 | 7 tot 8 | 9 of meer |
| Onderdelen van lijst 1 | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Stuur | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Opvangbak | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Maaihoogte | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Motorkap | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Motor | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |

Het maximale aantal punten is 180. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/180) × 10.

SUBCRITERIUM 3.3. – LEVERTIJD VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 2

|  | Kolom A Producent |  |  |  | Kolom B Verdelers van onderdelen |  |  |  |  | Kolom C Reparateurs |  |  |  | Kolom D Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  |
|  | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 |  | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 |
| Onderdelen van lijst 2 | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Messen | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Messenhouder | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Aan-en-uitschakelaar | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Wielen | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

(1) Werkdagen vanaf de dag van de bestelling.

Het maximale aantal punten is 48. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/48) × 10.

SUBCRITERIUM 3.4. – LEVERTIJD VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 1

|  | Kolom A Producent |  |  |  | Kolom B Verdelers van onderdelen |  |  |  | Kolom C Reparateurs |  |  |  |  | Kolom D Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  |
|  | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 |  | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 |
| Onderdelen van lijst 1 | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Stuur | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Opvangbak | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Maaihoogte | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Motorkap | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Motor | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- Werkdagen vanaf de dag van de bestelling.

Het maximale aantal punten is 60. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/60) × 10.

CRITERIUM NR. 4. – PRIJS VAN DE ONDERDELEN

SUBCRITERIUM 4.1. – VERHOUDING PRIJS VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 2 TOT PRIJS VAN HET NIEUWE PRODUCT

Het aantal behaalde punten voor dit criterium wordt als volgt bepaald:

- als het resultaat van de verhouding groter is dan 0,3, dan is het aantal punten 0;

- als het resultaat van de verhouding kleiner is dan 0,1, dan is het aantal punten 100;

- als het resultaat van de verhouding tussen 0,1 en 0,3 ligt, dan wordt het aantal punten bepaald volgens de volgende correspondentietabel:

| Verhouding | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punten | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

De afrondingsregel is als volgt:

- als het cijfer van de derde decimaal lager is dan 5, ronden we af op de lagere tweede decimaal;

- als het cijfer van de derde decimaal groter is dan of gelijk is aan 5, ronden we af op de hogere tweede decimaal.

Het maximale aantal punten is 100. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/100) × 10.

CRITERIUM NR. 5. – SPECIFIEK CRITERIUM

De coëfficiënten van de subcriteria van criterium 5 worden als volgt gedefinieerd:

| Criterium | Subcriterium | Score van het subcriterium | Coëfficiënt van het subcriterium | Score van het criterium | Coëfficiënt van het criterium |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Specifiek criterium | 5.1. Kosteloze ondersteuning op afstand | ▀▀/10 | 2 | ▀▀/20 | 1 |

SUBCRITERIUM 5.1. – KOSTELOZE ONDERSTEUNING OP AFSTAND

|  | Kolom B Reparateurs |  | Kolom C Consumenten |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type ondersteuning op afstand | Geen | Actuele informatie op website | Geen | Informatie op afstand | Diagnosehulp op afstand |
| Aantal punten | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |

Het maximale aantal punten is 3. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/3) x 10.

# SUB BIJLAGE IVb – ELEKTRISCHE GRASMAAIERS MET BATTERIJ

CRITERIUM NR. 1 – DOCUMENTATIE

SUBCRITERIUM 1.1. - VERBINTENIS VAN DE PRODUCENT MET BETREKKING TOT DE DUUR VAN DE KOSTELOZE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN DE DOCUMENTATIE MET GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSADVIES

|  |  | Kolom B Reparateurs |  |  |  | Kolom C Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  |
|  | 0 tot 4 |  | 5 tot 6 | 7 tot 8 | 9 of meer | 0 tot 4 | 5 tot 6 | 7 tot 8 | 9 of meer |
| Type documentatie | Aantal punten |  |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Ondubbelzinnige identificatie van het product | 0 |  | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Demontageschema of explosietekening | 0 |  | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Schema's van de bedrading en de verbindingen | 0 |  | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Schema's van de printplaten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lijst met het noodzakelijke reparatie- en testmateriaal | 0 |  | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Technische handleiding met instructies voor de reparatie | 0 |  | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Foutcodes en diagnostische codes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informatie over onderdelen en diagnose | 0 |  | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Software-instructies (met inbegrip van reset) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toegang tot gemelde en in de apparatuur opgeslagen incidenten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technische rapporten | 0 |  | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Specifiek kader voor zelfreparatie (aanbevolen handelingen, veiligheids- en reparatie-instructies, mogelijke gevolgen voor de garantie) |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Informatie over toegang tot professionele reparateurs |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Opsporing van storingen en vereiste acties (aanpak voor het grote publiek) |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Gebruiks- en onderhoudsadvies |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 7 | 9 |

Het maximale aantal punten is 162. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/162) × 10.

CRITERIUM NR. 2. – DEMONTEERBAARHEID EN TOEGANG, GEREEDSCHAPPEN, BEVESTIGINGEN

SUBCRITERIUM 2.1. – EENVOUDIGE DEMONTAGE VAN DE ONDERDELEN (LIJST 2)

|  | Aantal stappen voor individuele toegang tot het onderdeel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NT (1) of 9 en meer | 7 tot 8 | 5 tot 6 | 1 tot 4 |
| Onderdelen van lijst 2 (externe onderdelen) | Aantal punten |  |  |  |
| Messen | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Messenhouder (2) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Aan-en-uitschakelaar | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Wielen | 0 | 1 | 2 | 3 |

(1) ND/NT = niet demonteerbaar of niet individueel toegankelijk.

(2) Grijs maken indien niet aanwezig. Het maximale aantal punten is 12.

Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/12) × 10.

SUBCRITERIUM 2.2. – NOODZAKELIJKE GEREEDSCHAPPEN VOOR DE DEMONTAGE VAN DE ONDERDELEN (LIJST 2)

|  | Type gereedschappen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NT | Bedrijfseigen gereedschappen | Specifieke gereedschappen | Geen gereedschap, algemene gereedschappen (3) |
| Onderdeel van lijst 2 | Aantal punten (4) |  |  |  |
| Messen | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Messenhouder (2) | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Aan-en-uitschakelaar | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Wielen | 0 | 1 | 2 | 4 |

(2) Grijs maken indien niet aanwezig.

(3) Of gereedschap meegeleverd met het reserveonderdeel.

(4) Neem de minst gunstige score als er meerdere gereedschappen worden gebruikt.

Het maximale aantal punten is 16. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/16) × 10.

SUBCRITERIUM 2.3. – KENMERKEN VAN DE BEVESTIGINGEN (VOOR DE MONTAGE VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 1 EN 2)

|  | Type bevestiging |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Niet verwijderbaar, niet herbruikbaar | Verwijderbaar, niet herbruikbaar | Verwijderbaar en herbruikbaar (5) |
| Onderdelen van lijst 1 of lijst 2 | Aantal punten (6) |  |  |
| Stuur | 0 | 1 | 2 |
| Opvangbak | 0 | 1 | 2 |
| Maaihoogte | 0 | 1 | 2 |
| Motorkap | 0 | 1 | 2 |
| Motor | 0 | 1 | 2 |
| Accu | 0 | 1 | 2 |
| Messen | 0 | 1 | 2 |
| Messenhouder | 0 | 1 | 2 |
| Aan-en-uitschakelaar | 0 | 1 | 2 |
| Wielen | 0 | 1 | 2 |

(5) Of bevestiging meegeleverd met het reserveonderdeel.

(6) Neem de minst gunstige score als er meerdere bevestigingen worden gebruikt.

Het maximale aantal punten is 20. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/20) × 10.

CRITERIUM NR. 3. – BESCHIKBAARHEID VAN DE ONDERDELEN

SUBCRITERIUM 3.1. – VERBINTENIS VAN DE PRODUCENT MET BETREKKING TOT DE DUUR VAN DE BESCHIKBAARHEID VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 2

|  | Kolom A Producent |  |  |  | Kolom B Verdelers van onderdelen |  |  |  | Kolom C Reparateurs |  |  |  | Kolom D Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  |
|  | 0 tot 4 | 5 tot 6 | 7 tot 8 | 9 of meer | 0 tot 4 | 5 tot 6 | 7 tot 8 | 9 of meer | 0 tot 4 | 5 tot 6 | 7 tot 8 | 9 of meer | 0 tot 4 | 5 tot 6 | 7 tot 8 | 9 of meer |
| Onderdelen van lijst 2 | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Messen | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Messenhouder (2) | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Aan-en-uitschakelaar | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Wielen | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |

- Grijs maken indien niet aanwezig.

Het maximale aantal punten is 144. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/144) × 10.

SUBCRITERIUM 3.2. – VERBINTENIS VAN DE PRODUCENT MET BETREKKING TOT DE DUUR VAN DE BESCHIKBAARHEID VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 1

|  | Kolom A Producent |  |  |  | Kolom B Verdelers van onderdelen |  |  |  | Kolom C Reparateurs |  |  |  | Kolom D Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  |
|  | 0 tot 4 | 5 tot 6 | 7 tot 8 | 9 of meer | 0 tot 4 | 5 tot 6 | 7 tot 8 | 9 of meer | 0 tot 4 | 5 tot 6 | 7 tot 8 | 9 of meer | 0 tot 4 | 5 tot 6 | 7 tot 8 | 9 of meer |
| Onderdelen van lijst 1 | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Stuur | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Opvangbak | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Maaihoogte | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Motorkap | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Motor | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Accu | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |

Het maximale aantal punten is 216. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/216) × 10.

SUBCRITERIUM 3.3. – LEVERTIJD VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 2

|  | Kolom A Producent |  |  |  | Kolom B Verdelers van onderdelen |  |  |  |  | Kolom C Reparateurs |  |  |  | Kolom D Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  |
|  | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 |  | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 |
| Onderdelen van lijst 2 | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Messen | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Messenhouder (2) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Aan-en-uitschakelaar | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Wielen | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

(1) Werkdagen vanaf de dag van de bestelling.

(2) Grijs maken indien niet aanwezig.

Het maximale aantal punten is 48. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/48) × 10.

SUBCRITERIUM 3.4. – LEVERTIJD VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 1

|  | Kolom A Producent |  |  |  | Kolom B Verdelers van onderdelen |  |  |  | Kolom C Reparateurs |  |  |  |  | Kolom D Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  |
|  | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 |  | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 |
| Onderdelen van lijst 1 | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Stuur | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Opvangbak | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Maaihoogte | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Motorkap | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Motor | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Accu | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- Werkdagen vanaf de dag van de bestelling.

Het maximale aantal punten is 72. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/72) × 10.

CRITERIUM NR. 4. – PRIJS VAN DE ONDERDELEN

SUBCRITERIUM 4.1. – VERHOUDING PRIJS VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 2 TOT PRIJS VAN HET NIEUWE PRODUCT

Het aantal behaalde punten voor dit criterium wordt als volgt bepaald:

- als het resultaat van de verhouding groter is dan 0,3, dan is het aantal punten 0;

- als het resultaat van de verhouding kleiner is dan 0,1, dan is het aantal punten 100;

- als het resultaat van de verhouding tussen 0,1 en 0,3 ligt, dan wordt het aantal punten bepaald volgens de volgende correspondentietabel:

| Verhouding | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punten | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

De afrondingsregel is als volgt:

– als het cijfer van de derde decimaal lager is dan 5, ronden we af op de lagere tweede decimaal;

– als het cijfer van de derde decimaal groter is dan of gelijk is aan 5, ronden we af op de hogere tweede decimaal.

Het maximale aantal punten is 100. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/100) × 10.

CRITERIUM NR. 5. – SPECIFIEK CRITERIUM

De coëfficiënten van de subcriteria van criterium 5 worden als volgt gedefinieerd:

| Criterium | Subcriterium | Score van het subcriterium | Coëfficiënt van het subcriterium | Score van het criterium |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Specifiek criterium | 5.1. Kosteloze ondersteuning op afstand | ▀▀/10 | 1 | ▀▀/20 |
|  | 5.2. Gebruik van een accu voor meerdere producten | ▀▀/10 | 1 |  |

SUBCRITERIUM 5.1. – KOSTELOZE ONDERSTEUNING OP AFSTAND

|  | Kolom B Reparateurs |  | Kolom C Consumenten |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type ondersteuning op afstand | Geen | Actuele informatie op website | Geen | Informatie op afstand | Diagnosehulp op afstand |
| Aantal punten | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |

Het maximale aantal punten is 3. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/3) x 10.

SUBCRITERIUM 5.2. – GEBRUIK VAN EEN ACCU VOOR MEERDERE PRODUCTEN

|  | Kolom C Consumenten |  |
| --- | --- | --- |
|  | Situatie |  |
| Gebruik van een accu voor meerdere producten | Niet tevreden | Tevreden |
|  | Aantal punten |  |
|  | 0 | 1 |

Het maximale aantal punten is 1. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/1) x 10.

# SUB BIJLAGE IVc – ELEKTRISCHE ROBOTMAAIERS

CRITERIUM NR. 1 – DOCUMENTATIE

SUBCRITERIUM 1.1. - VERBINTENIS VAN DE PRODUCENT MET BETREKKING TOT DE DUUR VAN DE KOSTELOZE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN DE DOCUMENTATIE MET GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSADVIES

|  |  | Kolom B Reparateurs |  |  |  | Kolom C Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  |
|  | 0 tot 4 |  | 5 tot 6 | 7 tot 8 | 9 of meer | 0 tot 4 | 5 tot 6 | 7 tot 8 | 9 of meer |
| Type documentatie | Aantal punten |  |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Ondubbelzinnige identificatie van het product | 0 |  | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Demontageschema of explosietekening | 0 |  | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Schema's van de bedrading en de verbindingen | 0 |  | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Schema's van de printplaten | 0 |  | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Lijst met het noodzakelijke reparatie- en testmateriaal | 0 |  | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Technische handleiding met instructies voor de reparatie | 0 |  | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Foutcodes en diagnostische codes | 0 |  | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Informatie over onderdelen en diagnose | 0 |  | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Software-instructies (met inbegrip van reset) | 0 |  | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Toegang tot gemelde en in de apparatuur opgeslagen incidenten | 0 |  | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Technische rapporten | 0 |  | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Specifiek kader voor zelfreparatie (aanbevolen handelingen, veiligheids- en reparatie-instructies, mogelijke gevolgen voor de garantie) |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Informatie over toegang tot professionele reparateurs |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Opsporing van storingen en vereiste acties (aanpak voor het grote publiek) |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Gebruiks- en onderhoudsadvies |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 7 | 9 |

Het maximale aantal punten is 234. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/234) × 10.

CRITERIUM NR. 2. – DEMONTEERBAARHEID EN TOEGANG, GEREEDSCHAPPEN, BEVESTIGINGEN

SUBCRITERIUM 2.1. – EENVOUDIGE DEMONTAGE VAN DE ONDERDELEN (LIJST 2)

|  | Aantal stappen voor individuele toegang tot het onderdeel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NT (1) of 9 en meer | 7 tot 8 | 5 tot 6 | 1 tot 4 |
| Onderdelen van lijst 2 (externe onderdelen) | Aantal punten |  |  |  |
| Messen | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Wielen | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Lader station | 0 | 1 | 2 | 3 |

(1) ND/NT = niet demonteerbaar of niet individueel toegankelijk.

Het maximale aantal punten is 9. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/9) x 10.

SUBCRITERIUM 2.2. – NOODZAKELIJKE GEREEDSCHAPPEN VOOR DE DEMONTAGE VAN DE ONDERDELEN (LIJST 2)

|  | Type gereedschappen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NT | Bedrijfseigen gereedschappen | Specifieke gereedschappen | Geen gereedschap, algemene gereedschappen (2) |
| Onderdeel van lijst 2 | Aantal punten (3) |  |  |  |
| Messen | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Wielen | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Lader station | 0 | 1 | 2 | 4 |

(2) Of gereedschap meegeleverd met het reserveonderdeel.

(3) Neem de minst gunstige score als er meerdere gereedschappen worden gebruikt.

Het maximale aantal punten is 12. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/12) × 10.

SUBCRITERIUM 2.3. – KENMERKEN VAN DE BEVESTIGINGEN (VOOR DE MONTAGE VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 1 EN 2)

|  | Type bevestiging |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Niet verwijderbaar, niet herbruikbaar | Verwijderbaar, niet herbruikbaar | Verwijderbaar en herbruikbaar (4) |
| Onderdelen van lijst 1 of lijst 2 | Aantal punten (5) |  |  |
| Printplaten | 0 | 1 | 2 |
| Maaimotor | 0 | 1 | 2 |
| Aanzetmotor | 0 | 1 | 2 |
| Laadstation | 0 | 1 | 2 |
| Noodstop | 0 | 1 | 2 |
| Gebruikersinterface | 0 | 1 | 2 |
| Accu | 0 | 1 | 2 |
| Messen | 0 | 1 | 2 |
| Wielen | 0 | 1 | 2 |
| Lader station | 0 | 1 | 2 |

(4) Of bevestiging meegeleverd met het reserveonderdeel.

(5) Neem de minst gunstige score als er meerdere bevestigingen worden gebruikt.

Het maximale aantal punten is 20. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/20) × 10.

CRITERIUM NR. 3. – BESCHIKBAARHEID VAN DE ONDERDELEN

SUBCRITERIUM 3.1. – VERBINTENIS VAN DE PRODUCENT MET BETREKKING TOT DE DUUR VAN DE BESCHIKBAARHEID VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 2

|  | Kolom A Producent |  |  |  | Kolom B Verdelers van onderdelen |  |  |  | Kolom C Reparateurs |  |  |  | Kolom D Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  |
|  | 0 tot 4 | 5 tot 6 | 7 tot 8 | 9 of meer | 0 tot 4 | 5 tot 6 | 7 tot 8 | 9 of meer | 0 tot 4 | 5 tot 6 | 7 tot 8 | 9 of meer | 0 tot 4 | 5 tot 6 | 7 tot 8 | 9 of meer |
| Onderdelen van lijst 2 | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Messen | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Wielen | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Lader station | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |

Het maximale aantal punten is 108. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/108) × 10.

SUBCRITERIUM 3.2. – VERBINTENIS VAN DE PRODUCENT MET BETREKKING TOT DE DUUR VAN DE BESCHIKBAARHEID VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 1

|  | Kolom A Producent |  |  |  | Kolom B Verdelers van onderdelen |  |  |  | Kolom C Reparateurs |  |  |  | Kolom D Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  |
|  | 0 tot 4 | 5 tot 6 | 7 tot 8 | 9 of meer | 0 tot 4 | 5 tot 6 | 7 tot 8 | 9 of meer | 0 tot 4 | 5 tot 6 | 7 tot 8 | 9 of meer | 0 tot 4 | 5 tot 6 | 7 tot 8 | 9 of meer |
| Onderdelen van lijst 1 | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Printplaten | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Maaimotor | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Aanzetmotor | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Laadstation | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Noodstop | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Gebruikersinterface | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Accu | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 |

Het maximale aantal punten is 252. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/252) × 10.

SUBCRITERIUM 3.3. – LEVERTIJD VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 2

|  | Kolom A Producent |  |  |  | Kolom B Verdelers van onderdelen |  |  |  |  | Kolom C Reparateurs |  |  |  | Kolom D Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  |
|  | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 |  | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 |
| Onderdelen van lijst 2 | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Messen | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Wielen | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Lader station | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- Werkdagen vanaf de dag van de bestelling.

Het maximale aantal punten is 36. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/36) × 10.

SUBCRITERIUM 3.4. – LEVERTIJD VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 1

|  | Kolom A Producent |  |  |  | Kolom B Verdelers van onderdelen |  |  |  | Kolom C Reparateurs |  |  |  |  | Kolom D Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  |
|  | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 |  | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 |
| Onderdelen van lijst 1 | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Printplaten | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Maaimotor | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Aanzetmotor | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Laadstation | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Noodstop | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Gebruikersinterface | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Accu | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- Werkdagen vanaf de dag van de bestelling.

Het maximale aantal punten is 84. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/84) × 10.

CRITERIUM NR. 4. – PRIJS VAN DE ONDERDELEN

SUBCRITERIUM 4.1. – VERHOUDING PRIJS VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 2 TOT PRIJS VAN HET NIEUWE PRODUCT

Het aantal behaalde punten voor dit criterium wordt als volgt bepaald:

- als het resultaat van de verhouding groter is dan 0,3, dan is het aantal punten 0;

- als het resultaat van de verhouding kleiner is dan 0,1, dan is het aantal punten 100;

- als het resultaat van de verhouding tussen 0,1 en 0,3 ligt, dan wordt het aantal punten bepaald volgens de volgende correspondentietabel:

| Verhouding | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punten | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

De afrondingsregel is als volgt:

- als het cijfer van de derde decimaal lager is dan 5, ronden we af op de lagere tweede decimaal;

- als het cijfer van de derde decimaal groter is dan of gelijk is aan 5, ronden we af op de hogere tweede decimaal.

Het maximale aantal punten is 100. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/100) × 10.

CRITERIUM NR. 5. – SPECIFIEK CRITERIUM

De coëfficiënten van de subcriteria van criterium 5 worden als volgt gedefinieerd:

| Criterium | Subcriterium | Score van het subcriterium | Coëfficiënt van het subcriterium | Score van het criterium |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Specifiek criterium | 5.1. Kosteloze ondersteuning op afstand | ▀▀/10 | 0,6 | ▀▀/20 |
|  | 5.2. Gebruik van een accu voor meerdere producten | ▀▀/10 | 0,6 |  |
|  | 5.3. Mogelijkheid tot soft reset | ▀▀/10 | 0,8 |  |

SUBCRITERIUM 5.1. – KOSTELOZE ONDERSTEUNING OP AFSTAND

|  | Kolom B Reparateurs |  | Kolom C Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type ondersteuning op afstand | Geen | Actuele informatie op website | Geen | Informatie op afstand | Diagnosehulp op afstand | Reparatiehulp op afstand |
| Aantal punten | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |

Het maximale aantal punten is 5. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/5) x 10.

SUBCRITERIUM 5.2. – GEBRUIK VAN EEN ACCU VOOR MEERDERE PRODUCTEN

|  | Kolom C Consumenten |  |
| --- | --- | --- |
|  | Situatie |  |
| Gebruik van een accu voor meerdere producten | Niet tevreden | Tevreden |
|  | Aantal punten |  |
|  | 0 | 1 |

Het maximale aantal punten is 1. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/1) x 10.

SUBCRITERIUM 5.3. – MOGELIJKHEID TOT SOFT RESET

|  | Kolom A Producent |  | Kolom B Reparateurs |  | Kolom C Consumenten |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mogelijkheid tot kosteloze soft reset zonder beperking van de toegang tot deze diensten | Niet mogelijk | Mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk | Niet mogelijk | Mogelijk |
|  | Aantal punten |  | Aantal punten |  | Aantal punten |  |
| Reset van het moederbord | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Reset van de firmware | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Het maximale aantal punten is 6. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/6) x 10.

# SUB BIJLAGE V – DRAAGBARE COMPUTERS

CRITERIUM NR. 1 – DOCUMENTATIE

SUBCRITERIUM 1.1. - VERBINTENIS VAN DE PRODUCENT MET BETREKKING TOT DE DUUR VAN DE KOSTELOZE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN DE DOCUMENTATIE MET GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSADVIES

|  | Kolom A Producenten | Kolom B Reparateurs |  |  |  | Kolom C Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aantal jaar beschikbaar | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  |
|  | 0 tot 4 |  | 5 | 6 | 7 of meer | 0 tot 4 | 5 | 6 | 7 of meer |
| Type documentatie | Aantal punten |  |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Ondubbelzinnige identificatie van het product | 0 |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Demontageschema of explosietekening | 0 |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Schema's van de bedrading en de verbindingen | 0 |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Schema's van de printplaten | 0 |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Lijst met het noodzakelijke reparatie- en testmateriaal | 0 |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Technische handleiding met instructies voor de reparatie | 0 |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Foutcodes en diagnostische codes | 0 |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Informatie over onderdelen en diagnose | 0 |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Software-instructies (met inbegrip van reset) | 0 |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Toegang tot gemelde en in de apparatuur opgeslagen incidenten | 0 |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Technische rapporten | 0 |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Specifiek kader voor zelfreparatie (aanbevolen handelingen, veiligheids- en reparatie-instructies, mogelijke gevolgen voor de garantie) |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Informatie over toegang tot professionele reparateurs |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Opsporing van storingen en vereiste acties (aanpak voor het grote publiek) |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Gebruiks- en onderhoudsadvies |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |

Het maximale aantal punten is 182. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/182) × 10.

CRITERIUM NR. 2. – DEMONTEERBAARHEID EN TOEGANG, GEREEDSCHAPPEN, BEVESTIGINGEN

SUBCRITERIUM 2.1. – EENVOUDIGE DEMONTAGE VAN DE ONDERDELEN (LIJST 2)

|  | Aantal stappen voor individuele toegang tot het onderdeel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NT (1) of 11 en meer | 9 tot 10 | 7 tot 8 | 0 tot 6 |
| Onderdelen van lijst 2 | Aantal punten |  |  |  |
| Massageheugencomponent (HDD - SSD) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Scherm | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Batterij | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Voedingsconnectoren | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Lader | 0 | 1 | 2 | 3 |

- ND/NT = niet demonteerbaar of niet individueel toegankelijk.

Het maximale aantal punten is 15. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/15) × 10.

SUBCRITERIUM 2.2. – NOODZAKELIJKE GEREEDSCHAPPEN VOOR DE DEMONTAGE VAN DE ONDERDELEN (LIJST 2)

|  | Type gereedschappen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NT | Bedrijfseigen gereedschappen | Specifieke gereedschappen | Geen gereedschap, algemene gereedschappen (2) |
| Onderdeel van lijst 2 | Aantal punten (3) |  |  |  |
| Massageheugencomponent (HDD - SSD) | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Scherm | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Batterij | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Voedingsconnectoren | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Lader | 0 | 1 | 2 | 4 |

- Of gereedschap meegeleverd met het reserveonderdeel.

- Neem de minst gunstige score als er meerdere gereedschappen worden gebruikt.

Het maximale aantal punten is 20. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/20) × 10.

SUBCRITERIUM 2.3. – KENMERKEN VAN DE BEVESTIGINGEN (VOOR DE MONTAGE VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 1 EN 2)

|  | Type bevestiging |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Niet verwijderbaar, niet herbruikbaar | Verwijderbaar, niet herbruikbaar | Verwijderbaar en herbruikbaar (4) |
| Onderdelen van lijst 1 of lijst 2 | Aantal punten (5) |  |  |
| Moederbord | 0 | 1 | 2 |
| RAM-geheugen | 0 | 1 | 2 |
| Ventilatoren, radiatoren | 0 | 1 | 2 |
| Toetsenbord | 0 | 1 | 2 |
| Poorten, connectoren (6) | 0 | 1 | 2 |
| Massageheugencomponent (HDD - SSD) | 0 | 1 | 2 |
| Scherm | 0 | 1 | 2 |
| Batterij | 0 | 1 | 2 |
| Voedingsconnectoren | 0 | 1 | 2 |
| Lader | 0 | 1 | 2 |

(4) Of bevestiging meegeleverd met het reserveonderdeel.

(5) Neem de minst gunstige score als er meerdere bevestigingen worden gebruikt.

(6) Om externe apparatuur aan te sluiten (USB, HDMI, VGA).

Het maximale aantal punten is 20. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/20) × 10.

CRITERIUM NR. 3. – BESCHIKBAARHEID VAN DE ONDERDELEN

SUBCRITERIUM 3.1. – VERBINTENIS VAN DE PRODUCENT MET BETREKKING TOT DE DUUR VAN DE BESCHIKBAARHEID VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 2

|  | Kolom A Producent |  |  |  | Kolom B Verdelers van onderdelen |  |  |  | Kolom C Reparateurs |  |  |  | Kolom D Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  |
|  | 0 tot 4 | 5 | 6 | 7 of meer | 0 tot 4 | 5 | 6 | 7 of meer | 0 tot 4 | 5 | 6 | 7 of meer | 0 tot 4 | 5 | 6 | 7 of meer |
| Onderdelen van lijst 2 | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Massageheugencomponent (HDD - SSD) | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Scherm | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Batterij | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Voedingsconnectoren | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Lader | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |

Het maximale aantal punten is 140. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/140) × 10.

SUBCRITERIUM 3.2. – VERBINTENIS VAN DE PRODUCENT MET BETREKKING TOT DE DUUR VAN DE BESCHIKBAARHEID VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 1

|  | Kolom A Producent |  |  |  | Kolom B Verdelers van onderdelen |  |  |  | Kolom C Reparateurs |  |  |  | Kolom D Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  | Aantal jaar beschikbaar |  |  |  |
|  | 0 tot 4 | 5 | 6 | 7 of meer | 0 tot 4 | 5 | 6 | 7 of meer | 0 tot 4 | 5 | 6 | 7 of meer | 0 tot 4 | 5 | 6 | 7 of meer |
| Onderdelen van lijst 1 | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Moederbord | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| RAM-geheugen | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Ventilatoren, radiatoren | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Toetsenbord | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Poorten, connectoren (1) | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |

- Om externe apparatuur aan te sluiten (USB, HDMI, VGA).

Het maximale aantal punten is 140. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/140) × 10.

SUBCRITERIUM 3.3. – LEVERTIJD VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 2

|  | Kolom A Producent |  |  |  | Kolom B Verdelers van onderdelen |  |  |  |  | Kolom C Reparateurs |  |  |  | Kolom D Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  |
|  | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 |  | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 |
| Onderdelen van lijst 2 | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Massageheugencomponent (HDD - SSD) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Scherm | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Batterij | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Voedingsconnectoren | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Lader | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- Werkdagen vanaf de dag van de bestelling.

Het maximale aantal punten is 60. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/60) × 10.

SUBCRITERIUM 3.4. – LEVERTIJD VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 1

|  | Kolom A Producent |  |  |  | Kolom B Verdelers van onderdelen |  |  |  | Kolom C Reparateurs |  |  |  |  | Kolom D Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  |  | Aantal dagen tot levering (1) |  |  |  |
|  | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 |  | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 |
| Onderdelen van lijst 1 | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Moederbord | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| RAM-geheugen | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ventilatoren, radiatoren | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Toetsenbord | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Poorten, connectoren (2) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- Werkdagen vanaf de dag van de bestelling.

- Om externe apparatuur aan te sluiten (USB, HDMI, VGA).

Het maximale aantal punten is 60. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/60) × 10.

CRITERIUM NR. 4. – PRIJS VAN DE ONDERDELEN

SUBCRITERIUM 4.1. – VERHOUDING PRIJS VAN DE ONDERDELEN VAN LIJST 2 TOT PRIJS VAN HET NIEUWE PRODUCT

Het aantal behaalde punten voor dit criterium wordt als volgt bepaald:

- als het resultaat van de verhouding groter is dan 0,3, dan is het aantal punten 0;

- als het resultaat van de verhouding kleiner is dan 0,1, dan is het aantal punten 100;

- als het resultaat van de verhouding tussen 0,1 en 0,3 ligt, dan wordt het aantal punten bepaald volgens de volgende correspondentietabel:

| Verhouding | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punten | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

De afrondingsregel is als volgt:

- als het cijfer van de derde decimaal lager is dan 5, ronden we af op de lagere tweede decimaal;

- als het cijfer van de derde decimaal groter is dan of gelijk is aan 5, ronden we af op de hogere tweede decimaal.

Het maximale aantal punten is 100. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/100) × 10.

CRITERIUM NR. 5. – SPECIFIEK CRITERIUM

De coëfficiënten van de subcriteria van criterium 5 worden als volgt gedefinieerd:

| Criterium | Subcriterium | Score van het subcriterium | Coëfficiënt van het subcriterium | Score van het criterium |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Specifiek criterium | 5.1. Informatie over de verschillende aard van updates | ▀▀/10 | 1 | ▀▀/20 |
|  | 5.2. Kosteloze ondersteuning op afstand | ▀▀/10 | 0,5 |  |
|  | 5.3. Mogelijkheid tot soft reset | ▀▀/10 | 0,5 |  |

SUBCRITERIUM 5.1. – INFORMATIE OVER DE AARD VAN DE UPDATES

|  | Kolom C Consumenten |  |
| --- | --- | --- |
| Informatie over de verschillende aard van de updates: corrigerende updates (bugs of beveiligingsproblemen), ontwikkelingsupdates of gemengde updates (1) | Situatie |  |
|  | Gebrek aan informatie | Aanwezigheid van informatie |
|  | Aantal punten |  |
|  | 0 | 1 |

- De informatie bij de update moet zijn 'corrigerende update' of 'ontwikkelingsupdate' of 'gemengde update'.

Het maximale aantal punten is 1. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/1) x 10.

SUBCRITERIUM 5.2. – KOSTELOZE ONDERSTEUNING OP AFSTAND

|  | Kolom B Reparateurs |  | Kolom C Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type ondersteuning op afstand | Geen | Actuele informatie op website | Geen | Informatie op afstand | Diagnosehulp op afstand | Reparatiehulp op afstand |
| Aantal punten | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |

Het maximale aantal punten is 5. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/5) x 10.

SUBCRITERIUM 5.3. – MOGELIJKHEID TOT SOFT RESET

|  | Kolom C Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mogelijkheid tot kosteloze soft reset zonder beperking van de toegang tot deze diensten | Geen | Met behulp van een interne module van de apparatuur | Met behulp van een cd-rom of een ander resetmedium | Met behulp van een server op afstand |
|  | Aantal punten |  |  |  |
| Reset van de software met inbegrip van besturingssysteem | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Reset van de firmware | 0 | 1 | 2 | 4 |

Het maximale aantal punten is 8. Score voor dit subcriterium = (aantal behaalde punten/8) x 10.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit tot vaststelling van de goederen waarop de herstelbaarheidsindex betrekking heeft, de technische normen voor de vaststelling van de scores voor elk van de criteria en de berekeningsmethode voor de herstelbaarheidsindex

Van Koningswege:

De Minister van Leefmilieu

KHATTABI Z.

De Minister van Economie

DERMAGNE P-Y.

De Staatssecretaris voor Consumentenbescherming

BERTRAND A.

De Minister van Justitie en Noordzee

VAN TIGCHELT P.